Załącznik nr 4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia i charakterystyka robót

- Urządzenia dźwigowe

Ul. Lwowska 21 kl. I i II, Lwowska 27 kl. I i II, Lwowska 29 kl. I i II – łącznie (6szt)

| Rodzaj dźwigu | Osobowy |
| --- | --- |
| Zgodność z normą | EN81-20/50 EN81/73 |
| Typ dźwigu | elektryczny z napędem ciernym bez maszynowni |
| Udźwig nominalny | min.1000kg/13 osób |
| Prędkość nominalna | min. 1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | Minimum 29,0 m |
| Ilość przystanków/ilość dojść | 12/12 z przelotem na wprost |
| Zespół napędowy | bezprzekładniowy z płynną regulacją prędkości, wciągarka bezreduktorowa regulowana częstotliwościowo o prędkości jazdy min. 1m/s, falownik z możliwością odzysku energii, środki trakcyjne – cięgna nośne STM, cichobieżne. Potwierdzone Certyfikatem. |
| Funkcje sterowania mikroprocesowego | RL - Automatyczny powrót na przystanek podstawowy (wymagane zasilanie główne dźwigu) FT - Automatyczne zamykanie drzwi po upływie określonego czasu ASC1 - Piętrowskazywacz pozycji kabiny zlokalizowany w panelu dyspozycji w kabinie GA2 - Gong: sygnał dźwiękowy dojazdu kabiny na przystanek (zlokalizowany w kabinie) LIS - Sygnalizacja statusu urządzenia: dźwig w normalnym trybie pracy LR - Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w kabinie LUB - Sygnalizacja statusu urządzenia: prace serwisowe na urządzeniu LW - Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy kabiny (zlokalizowana na przystanku) VS - Informacja głosowa w kabinie AE3 - Automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia Zjazd pożarowy [BR1EU] zgodny z EN81-73 z podłączeniem do systemu przeciwpożarowego budynku w budynku, zjazd do przystanku ewakuacyjnego i pozostanie na nim z zamknętymi lub otwartymi drzwiami, przy wykorzystaniu zasilania podstawowego Łącznik kluczykowy oraz podłączenie do systemu SAP |
| Kasety wezwań | 12 sztuk, zlicowane w ościeżnicy Stal nierdzewna |
| Piętrowskazywacz | Na wszystkich przystankach zlicowane w ościeżnicy |
| Panel dyspozycji | Stal nierdzewna AISI304, szczotkowana K320 Wyświetlacz matrycowy, na połowę wysokości kabiny |
| Typ przycisków | Mechaniczne Stal nierdzewna [AISI304] Oznaczenia alfabetem Braille'a |
| Poręcz | Prosta, stal nierdzewna szczotkowana |
| Lustro | Na połowę wysokości |
| Cokoły | Zlicowane, Szare anodyzowane aluminium |
| Podłoga | Jasnoszara wykładzina antypoślizgowa |
| Oświetlenie | LED |
| Linia wystroju kabiny | Rama stalowa, wykończenie: laminat w kolorze do uzgodnienia, sufit ze stali nierdzewnej lub stal malowana czujnik przeciążenia kabiny, |
| Drzwi kabinowe | Malowane, automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, min. 900 x2000 [mm], sterowanie drzwi za pomocą falownika |
| Drzwi szybowe | Stal malowana, automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, min. 900 x2000 [mm], Klasa ognioodporności E120 zgodnie z normą EN 81-58, sterowanie drzwi za pomocą falownika |
| Szyb | Istniejący, betonowy |

Szczegółowy zakres prac związany z montażem nowego dźwigu

- przygotowanie projektu budowlanego

- pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dostępności Plus

- demontaż starego urządzenia

- inwentaryzacja szybu

- wykonanie dokumentacji technicznej do oceny zgodności i rejestracyjnej

- montaż haka lub belki montażowej w nadszybiu

- dostawa i montaż fabrycznie nowego dźwigu, w skład którego wchodzą:

  - prowadnice kabinowe z zamocowaniami

  - prowadnice przeciwwagi z zamocowaniami

  - ogranicznik prędkości, obciążki i linki

  - kabina z drzwiami kabinowymi

  - rama kabinowa z chwytaczami

  - zespół napędowy z pasami

  - konstrukcja przeciwwagi wraz z klockami

  - drzwi przystankowe

  - kompletne sterowanie wraz z kasetami wezwań i dyspozycji

  - instalacja oświetleniowa wraz z osprzętem w szybie

- wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych

- wykonanie wentylacji szybu

- malowanie ścian i stropu w szybie

- regulacja i próby z obciążeniem, kontrola jakości

- uczestnictwo przy odbiorach dźwigu przez JN

- obróbka drzwi szybowych w odległości 300 mm od ościeżnicy

- malowanie przedniej ściany szybu w odległości 300 mm od futryny drzwi szybowych

- obróbka drzwi szybowych wewnątrz szybu

- wylewanie progów drzwi szybowych

- malowanie progów drzwi szybowych

- wykonanie dokumentacji technicznej do oceny zgodności i rejestracyjnej

- wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych

- regulacja i próby z obciążeniem, kontrola jakości przez JN

- uczestnictwo w rejestracji urządzenia/(ń)

Dodatkowe roboty budowlane związane montażu dźwigu z przelotem –

12 przystanków i adaptacją istniejącego zsypu

- wykucie płyty podszybia

- pogłębienie podszybia

- wykonanie nowej płyty podszybia

- wykucie otworu pod nowe drzwi szybowe na poziomie gruntu w pomieszczeniu szybu z wykonaniem wzmocnienia nadproża

- niezbędne prace adaptacyjne obecnego pomieszczenia zsypu umożliwiające korzystanie z dźwigu w zakresie opisanym poniżej

- oczyszczenie i wyrównanie ścian i sufitu

- malowanie pomieszczenia w kolorze białym

- wyłożenie podłogi płytkami gres

- zaślepienie otworu rury zsypowej

- wykonanie oświetlenia pomieszczenia spełniające wymogi normy dźwigowej PN-EN 81-20

- montaż zewnętrznych drzwi wejściowych aluminiowych do adaptowanego pomieszczenia szybu

- w razie konieczności przeniesienie wszelkich instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych umożliwiające wykonanie nowego otworu drzwiowego windy w pomieszczeniu zsypu

- Urządzenia dźwigowe

Ul. Zamoyskiego 3 osobowy, Zamoyskiego 7 osobowy

| Rodzaj dźwigu | Osobowy |
| --- | --- |
| Zgodność z normą | EN81-20/50 EN81/73 |
| Typ dźwigu | elektryczny z napędem ciernym bez maszynowni |
| Udźwig nominalny | min. 475 kg/6 osób |
| Prędkość nominalna | min. 1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | Minimum 29,0 m |
| Ilość przystanków/ilość dojść | 11/11 bez przelotu |
| Zespół napędowy | bezprzekładniowy z płynną regulacją prędkości, wciągarka bezreduktorowa regulowana częstotliwościowo o prędkości jazdy min. 1m/s, falownik z możliwością odzysku energii, środki trakcyjne – cięgna nośne STM, cichobieżne. Potwierdzone Certyfikatem. |
| Funkcje sterowania mikroprocesowego | RL - Automatyczny powrót na przystanek podstawowy (wymagane zasilanie główne dźwigu) FT - Automatyczne zamykanie drzwi po upływie określonego czasu ASC1 - Piętrowskazywacz pozycji kabiny zlokalizowany w panelu dyspozycji w kabinie GA2 - Gong: sygnał dźwiękowy dojazdu kabiny na przystanek (zlokalizowany w kabinie) LIS - Sygnalizacja statusu urządzenia: dźwig w normalnym trybie pracy LR - Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w kabinie LUB - Sygnalizacja statusu urządzenia: prace serwisowe na urządzeniu LW - Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy kabiny (zlokalizowana na przystanku) VS - Informacja głosowa w kabinie AE3 - Automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia Zjazd pożarowy [BR1EU] zgodny z EN81-73 z podłączeniem do systemu przeciwpożarowego budynku w budynku, zjazd do przystanku ewakuacyjnego i pozostanie na nim z zamknętymi lub otwartymi drzwiami, przy wykorzystaniu zasilania podstawowego. Podłączenie do systemu SAP |
| Kasety wezwań | 11 sztuk, zlicowane w ościeżnicy lub natynkowe Stal nierdzewna AISI304, szczotkowana K320 |
| Piętrowskazywacz | Na wszystkich przystankach zlicowane w ościeżnicy lub natynkowe |
| Panel dyspozycji | Stal nierdzewna AISI304, szczotkowana K320 Wyświetlacz matrycowy, na połowę wysokości kabiny |
| Typ przycisków | Mechaniczne Stal nierdzewna [AISI304] Oznaczenia alfabetem Braille'a |
| Poręcz | Prosta, stal nierdzewna szczotkowana |
| Lustro | Na połowę wysokości |
| Cokoły | Zlicowane, Szare anodyzowane aluminium |
| Podłoga | Jasnoszara wykładzina antypoślizgowa |
| Oświetlenie | LED |
| Linia wystroju kabiny | Rama stalowa, wykończenie: laminat w kolorze do uzgodnienia, sufit ze stali nierdzewnej, czujnik przeciążenia kabiny, |
| Drzwi kabinowe | Malowane, automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, 800 x2000 [mm], sterowanie drzwi za pomocą falownika |
| Drzwi szybowe | Stal malowana, automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, 800 x2000 [mm], Klasa ognioodporności E120 zgodnie z normą EN 81-58, sterowanie drzwi za pomocą falownika |
| Szyb | Istniejący, betonowy |

Szczegółowy zakres prac związany z montażem nowego dźwigu

- przygotowanie projektu budowlanego

- pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dostępności Plus

- demontaż starego urządzenia

- inwentaryzacja szybu

- wykonanie dokumentacji technicznej do oceny zgodności i rejestracyjnej

- montaż haka lub belki montażowej w nadszybiu

- dostawa i montaż fabrycznie nowego dźwigu, w skład którego wchodzą:

  - prowadnice kabinowe z zamocowaniami

  - prowadnice przeciwwagi z zamocowaniami

  - ogranicznik prędkości, obciążki i linki

  - kabina z drzwiami kabinowymi

  - rama kabinowa z chwytaczami

  - zespół napędowy z pasami

  - konstrukcja przeciwwagi wraz z klockami

  - drzwi przystankowe

  - kompletne sterowanie wraz z kasetami wezwań i dyspozycji

  - instalacja oświetleniowa wraz z osprzętem w szybie

- wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych

- wykonanie wentylacji szybu

- malowanie ścian i stropu w szybie

- regulacja i próby z obciążeniem, kontrola jakości

- uczestnictwo przy odbiorach dźwigu przez JN

- obróbka drzwi szybowych w odległości 300 mm od ościeżnicy

- malowanie przedniej ściany szybu w odległości 300 mm od futryny drzwi szybowych

- obróbka drzwi szybowych wewnątrz szybu

- wylewanie progów drzwi szybowych

- malowanie progów drzwi szybowych

- wykonanie dokumentacji technicznej do oceny zgodności i rejestracyjnej

- wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych

- regulacja i próby z obciążeniem, kontrola jakości przez JN

- uczestnictwo w rejestracji urządzenia/(ń)

- Urządzenia dźwigowe

Ul. Zamoyskiego 3 (lewy) meblowy , ul. Zamoyskiego 7 (Prawy) meblowy

| Rodzaj dźwigu | Osobowy |
| --- | --- |
| Zgodność z normą | EN81-20/50 EN81/73 |
| Typ dźwigu | elektryczny z napędem ciernym bez maszynowni |
| Udźwig nominalny | min.1000kg/12 osób |
| Prędkość nominalna | min. 1 m/s |
| Wysokość podnoszenia | Minimum 29,0 m |
| Ilość przystanków/ilość dojść | 11/11 bez przelotu |
| Zespół napędowy | bezprzekładniowy z płynną regulacją prędkości, wciągarka bezreduktorowa regulowana częstotliwościowo o prędkości jazdy min. 1m/s, falownik z możliwością odzysku energii, środki trakcyjne – cięgna nośne STM, cichobieżne. Potwierdzone Certyfikatem. |
| Funkcje sterowania mikroprocesowego | RL - Automatyczny powrót na przystanek podstawowy (wymagane zasilanie główne dźwigu) FT - Automatyczne zamykanie drzwi po upływie określonego czasu ASC1 - Piętrowskazywacz pozycji kabiny zlokalizowany w panelu dyspozycji w kabinie GA2 - Gong: sygnał dźwiękowy dojazdu kabiny na przystanek (zlokalizowany w kabinie) LIS - Sygnalizacja statusu urządzenia: dźwig w normalnym trybie pracy LR - Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w kabinie LUB - Sygnalizacja statusu urządzenia: prace serwisowe na urządzeniu LW - Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy kabiny (zlokalizowana na przystanku) VS - Informacja głosowa w kabinie AE3 - Automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia Zjazd pożarowy [BR1EU] zgodny z EN81-73 z podłączeniem do systemu przeciwpożarowego budynku w budynku, zjazd do przystanku ewakuacyjnego i pozostanie na nim z zamknętymi lub otwartymi drzwiami, przy wykorzystaniu zasilania podstawowego Łącznik kluczykowy oraz podłączenie do systemu SAP |
| Kasety wezwań | 11 sztuk, zlicowane w ościeżnicy Stal nierdzewna |
| Piętrowskazywacz | Na wszystkich przystankach zlicowane w ościeżnicy |
| Panel dyspozycji | Stal nierdzewna AISI304, szczotkowana K320 Wyświetlacz matrycowy, na połowę wysokości kabiny |
| Typ przycisków | Mechaniczne Stal nierdzewna [AISI304] Oznaczenia alfabetem Braille'a |
| Poręcz | Prosta, stal nierdzewna szczotkowana |
| Lustro | Na połowę wysokości |
| Cokoły | Zlicowane, Szare anodyzowane aluminium |
| Podłoga | Jasnoszara wykładzina antypoślizgowa |
| Oświetlenie | LED |
| Linia wystroju kabiny | Rama stalowa, wykończenie: laminat w kolorze do uzgodnienia, sufit ze stali nierdzewnej lub stal malowana czujnik przeciążenia kabiny, |
| Drzwi kabinowe | Malowane, automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, min. 900 x2000 [mm], sterowanie drzwi za pomocą falownika |
| Drzwi szybowe | Stal malowana, automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, min. 900 x2000 [mm], Klasa ognioodporności E120 zgodnie z normą EN 81-58, sterowanie drzwi za pomocą falownika |
| Szyb | Istniejący, betonowy |

Szczegółowy zakres prac związany z montażem nowego dźwigu

- przygotowanie projektu budowlanego

- pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dostępności Plus

- demontaż starego urządzenia

- inwentaryzacja szybu

- wykonanie dokumentacji technicznej do oceny zgodności i rejestracyjnej

- montaż haka lub belki montażowej w nadszybiu

- dostawa i montaż fabrycznie nowego dźwigu, w skład którego wchodzą:

  - prowadnice kabinowe z zamocowaniami

  - prowadnice przeciwwagi z zamocowaniami

  - ogranicznik prędkości, obciążki i linki

  - kabina z drzwiami kabinowymi

  - rama kabinowa z chwytaczami

  - zespół napędowy z pasami

  - konstrukcja przeciwwagi wraz z klockami

  - drzwi przystankowe

  - kompletne sterowanie wraz z kasetami wezwań i dyspozycji

  - instalacja oświetleniowa wraz z osprzętem w szybie

- wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych

- wykonanie wentylacji szybu

- malowanie ścian i stropu w szybie

- regulacja i próby z obciążeniem, kontrola jakości

- uczestnictwo przy odbiorach dźwigu przez JN

- obróbka drzwi szybowych w odległości 300 mm od ościeżnicy

- malowanie przedniej ściany szybu w odległości 300 mm od futryny drzwi szybowych

- obróbka drzwi szybowych wewnątrz szybu

- wylewanie progów drzwi szybowych

- malowanie progów drzwi szybowych

- wykonanie dokumentacji technicznej do oceny zgodności i rejestracyjnej

- wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych

- regulacja i próby z obciążeniem, kontrola jakości przez JN

- uczestnictwo w rejestracji urządzenia/(ń)

Dodatkowe prace związanie z montażem pochylni dla osób niepełnosprawnych dla budynku przy ul. Zamoyskiego 7

- wykonanie projektu architektonicznego pochylni

- demontaż okna

- montaż nowych drzwi wejściowych aluminiowych

- montaż pochylni zewnętrznej, zjazdu dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wymaganymi normami i przepisami z uwzględnieniem wszelkich kolizji, które mogą wystąpić tj. linie telekomunikacyjne, wodnokanalizacyjne, istniejące drzewa krzewy etc.